ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναγράφονται οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου απ’ αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

| Α/Α (α) | Προδιαγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Τεχνικές προδιαγραφές |  |  |  |
| 1.1.1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίσει και να προετοιμάσει κατάλληλα το σύνολο των επιφανειών που πρόκειται να καλυφθούν από την επίστρωση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.2 | Ο αριθμός των στρώσεων της ρητίνης θα είναι τουλάχιστον δύο, όπως αυτές ορίζονται από τον κατασκευαστή της. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.3 | Η ενίσχυση της ρητίνης θα γίνεται με ταινία υαλοπλέγματος όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και τα έξοδα αυτής και οποιονδήποτε άλλων μικρουλικών επιβαρύνουν τον ανάδοχο. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.4 | Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τους χώρους στους οποίους θα επέμβει. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.5 | Η ρητίνη θα ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία τουλάχιστον >85%-energy star. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.6 | Η ρητίνη θα έχει μορφή λευκής πάστας με πυκνότητα τουλάχιστον 1,3 kg/L, θερμοκρασία εφαρμογής από +5°C έως +35°C, επιμήκυνση θραύσης τουλάχιστον 280 % αντοχή σε εφελκυσμό > 0,8 N/mm2, τριχοειδής απορρόφηση νερού <0.1 kg/m2 h0.5, διαπερατότητα CO2 Sd > 50 m και υδρατμοπερατότητα τουλάχιστον Class I. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.7 | Η προμήθεια επιπρόσθετα περιλαμβάνει την απεγκατάσταση και την απομάκρυνση των προηγούμενων υλικών από την οροφή και τα έξοδα αυτών των εργασιών καθώς και τυχών επιδιορθώσεων, μικρούλικών κλπ. επιβαρύνουν τον ανάδοχο. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Δικαίωμα συμμετοχής |  |  |  |
| 2.1 | Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού του διαγωνιζομένου): Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας, του υποψήφιου αναδόχου στο χώρο επισκευής υγρομόνωσης επιλεγμένων τμημάτων δωμάτων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης η οποία θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΔΤΥΜ) του Πανεπιστημίου (τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ.: 2461056364 & 2461056362, email: technical@uowm.gr). | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 3. | Ποσότητα, τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
| 3.1 | Ποσότητα: Ρητίνη για επάλειψη 260 τ.μ. Τόπος: Στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης μετά από συνεννόηση με το τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών του Π.Δ.Μ.. Χρόνος παράδοσης: Τμηματικά σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης μετά από τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Π.Δ.Μ Εγγύηση: Για δύο χρόνια από την οριστική παραλαβή. | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………