ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναγράφονται οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου απ’ αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

| Α/Α (α) | Προδιαγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Τεχνικές προδιαγραφές |  |  |  |
| 1.1.1 | Εργασίες : - εκσκαφή και κατασκευή φρεατίου ύδρευσης για την αυτονόμηση του δικτύου - εκσκαφή χάνδακα για την παροχική σωλήνα ύδρευσης και τον διαχωρισμό των δικτύων) - τροποποίηση του δικτύου για την αυτονομία σύνδεση σφαιρικού κρουνού (βάνας) ολικής παροχής - σύνδεση υδρόμετρου και της μονωμένης παροχικής σωλήνας PPR Φ63 μέχρι το κτήριο - όδευση της παραπάνω παροχικής σωλήνας μέχρι τον συλλέκτη του υδροστασίου τοποθέτηση βάνας 2’ (ιντσών) και μαστών Φ63 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.2 | Αποκατάσταση: - πλήρης αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου με γνώμονα την ασφάλεια του χώρου από ατυχήματα και φθορές. - έλεγχος για την σωστή κατασκευή του φρεατίου και την εφαρμογή του χυτοσιδηρού καπακιού - επανατοποθέτηση των πλακών του πεζοδρομίου που τυχόν έχουν αφαιρεθεί και την αρμολόγηση τους - καθαρισμός των χώρων των παραπάνω εργασιών | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.3 | Οι εργασίες περιλαμβάνουν την απομάκρυνση και ασφαλή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απόρριψη των υλικών που τυχόν θα προκύψουν καθώς και τον επιμελή καθαρισμό των χώρων των παραπάνω εργασιών. Τυχόν υλικά που θα χρειαστούν για τις επιδιορθώσεις, και μικροϋλικα κλπ. επιβαρύνουν τον ανάδοχο. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Δικαίωμα συμμετοχής |  |  |  |
| 2.1 | Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού του διαγωνιζομένου): Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας, του υποψήφιου αναδόχου στο κτήριο της Φοιτητικής Εστίας του ΠΔΜ στα Γρεβενά η οποία θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΔΤΥΜ) του Πανεπιστημίου (τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ.: 2461056364 & 2461056360, email: technical@uowm.gr ). | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 3. | Ποσότητα, τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
| 3.1 | Τόπος: Στο κτήριο της Φοιτητικής Εστίας του ΠΔΜ στα Γρεβενά μετά από συνεννόηση με το τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών του Π.Δ.Μ.. Χρόνος παράδοσης: Τμηματικά σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ανάθεσης μετά από τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Π.Δ.Μ.. | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………