ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορά που δεν καλύπτει τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνει από αυτούς δεν απορρίπτεται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναγράφονται οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς (προαιρετικό).

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τεχνικές προδιαγραφές |  |  |  |  |
| 1. | Aποσυναρμολόγηση ψυκτικών θαλάμων εργαστηρίων, που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, στα αρχικά επιμέρους τμήματα των υλικών σύνθεσής τους με τη λιγότερη δυνατή φθορά των υλικών και μεταφορά τους σε κατάλληλο εσωτερικό χώρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. |  |  |  |
| 1.1. | Περιγραφή Εργασιών Στάδιο 1: Επιμελής αποσυναρμολόγηση των ψυκτικών θαλάμων εργαστηρίων, που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Φλώρινας, στα αρχικά επιμέρους τμήματα των υλικών σύνθεσής τους με τη λιγότερη δυνατή φθορά των υλικών και μεταφορά τους σε κατάλληλο εσωτερικό χώρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Φλώρινας. Σε περίπτωση φθαρμένων πάνελ και υλικών κατά την διαδικασία αποσυναρμολόγησης αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν πλήρως με νέα. Στάδιο 2: Συναρμολόγηση δύο (2) ψυκτικών θαλάμων εργαστηρίων διαστάσεων 4,00m(μήκος) × 2,00m(πλάτος) × 2,30m(ύψος) με χρήση των παραπάνω υλικών με αποκατάσταση των επιμέρους φθορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά το προηγούμενο στάδιο της αποσυναρμολόγησης. Οι συνδέσεις των panel θα γίνουν με επιμέλεια και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν ψυκτικούς θαλάμους προκειμένου να επιτευχθεί ιδανική συναρμογή των υλικών με τη βέλτιστη θερμομόνωση. Για την πρόσβαση στους παραπάνω ψυκτικούς θαλάμους θα επανατοποθετηθούν οι θύρες των ψυκτικών θαλάμων των αρχικών εργαστηρίων. Στάδιο 3: Επανατοποθέτηση των ήδη αφαιρεθέντων μηχανημάτων ελέγχου της ατμόσφαιρας των αρχικών ψυκτικών θαλάμων των εργαστηρίων στους νέους θαλάμους και θέσει αυτών σε πλήρη λειτουργία, προσθέτοντας όπου είναι απαραίτητο νέων κατάλληλων υλικών (ψυκτικό υγρό, σωληνώσεις, μονώσεις, βάνες, φίλτρα κλπ.), σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. Στάδιο 4: Κατασκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης φωτισμού, πριζών και τροφοδοσίας-ελέγχου των μηχανημάτων ελέγχου της ατμόσφαιρας των νέων εργαστηριακών ψυκτικών θαλάμων με τα ήδη αφαιρεθέντα υλικά καθώς και την προσθήκη νέων κατάλληλων υλικών (καλώδια, μεταλλικές σχάρες, πλαστικά κανάλια, σπιράλ κλπ.) όπου απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. Πιο συγκεκριμένα εσωτερικά σε καθένα από τους δύο (2) θαλάμους θα τοποθετηθούν δύο (2) στεγανά φωτιστικά σώματα τύπου σκαφάκι, ένας (1) διακόπτης ελέγχου του φωτισμού του θαλάμου και τέσσερεις (4) πρίζες. Οι θάλαμοι πριν την έναρξη λειτουργίας τους θα πρέπει να ακολουθούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας. | ΝΑΙ (σε όλα) ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Δικαίωμα συμμετοχής |  |  |  |
| 2.1. | Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού του διαγωνιζομένου): Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας, του υποψήφιου αναδόχου στη Φλώρινα η οποία θα εκδίδεται από το τμ. Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (κ. Δ. Λούγκας, τμ. Γεωπονίας, τηλ.: 2385054614, email: dlougas@uowm.gr). | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 3. | Γενικά, τόπος και χρόνος παράδοσης |  |  |  |
| 3.1 | Τόπος: Η αποσυναρμολόγηση ψυκτικών θαλάμων εργαστηρίων, που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, στα αρχικά επιμέρους τμήματα των υλικών σύνθεσής τους με τη λιγότερη δυνατή φθορά των υλικών και μεταφορά τους σε κατάλληλο εσωτερικό χώρο θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. Χρόνος παράδοσης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με τις υποδείξεις του τμ. Γεωπονίας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………