ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οδηγίες συμπλήρωσης πινάκων συμμόρφωσης:

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν πλήρως από τους προμηθευτές.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

- Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:

- Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.

- Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει :

- Την ένδειξη “ΝΑΙ”, εάν από την προσφορά πληροί η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη “ΟΧΙ” σε αντίθετη περίπτωση.

- Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατά την κρίση της, μπορεί να τη δεχθεί ή όχι.

- Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.

Διακεκριμένες ηλεκτρολογικές εργασίες στις πανεπιστημιουπόλεις του Π.Δ.Μ. στα Κοίλα Κοζάνης, την Πτολεμαΐδα και τα Γρεβενά.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Κοίλων Κοζάνης, στο πρώην κτίριο Διοίκησης που στεγάζεται και η Βιβλιοθήκη (πρώην Κ.Τ.Ε.): Τοποθέτηση και σύνδεση δύο προβολέων LED ισχύος 200W στο πρώην κτίριο Διοίκησης που στεγάζεται και η Βιβλιοθήκη (πρώην Κ.Τ.Ε.), οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο πάνω μέρος του κτιρίου με καλαθοφόρο όχημα και θα συνδεθούν με τον κοντινότερο πίνακα του 3ου Ορόφου. Τοποθέτηση και σύνδεση φωτοκύτταρου Ημέρας-Νύχτας για τον έλεγχο των ανωτέρω προβολέων και σύνδεση του έως τον πίνακα του εν λόγω κτιρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Κοίλων Κοζάνης, στο πρώην κτίριο Διοίκησης και Βιβλιοθήκης (Κ.Τ.Ε.) τα ακόλουθα υλικά: Καλώδια NYM 3 Χ 1,5mm2 για την τροφοδοσία δύο προβολέων LED ισχύος 200W. Καλώδιο NYM 3 Χ 1,5mm2 για τη σύνδεση φωτοκύτταρου Ημέρας-Νύχτας. Εντός του πίνακα θα τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα υλικά προστασίας, όπως μικροαυτόματοι και ρελέ ισχύος 2 Χ 40Α. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Κοίλων Κοζάνης, στο κτίριο του Παλιού Διοικητηρίου: Την τοποθέτηση και σύνδεση δύο προβολέων LED ισχύος 150W και αντίστοιχο φωτοκύτταρο Ημέρας-Νύχτας για τον έλεγχο των προβολέων, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Κοίλων Κοζάνης, στο κτίριο του Παλιού Διοικητηρίου τα ακόλουθα υλικά: Καλώδια NYM 3 Χ 1,5mm2 εντός αντίστοιχων σωλήνων και καναλιών και νέα καλωδίωση NYM 3 Χ 1,5mm2 από το φωτοκύτταρο έως τον πίνακα του κτιρίου. Εντός του πίνακα θα τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα υλικά προστασίας, όπως μικροαυτόματοι και ρελέ ισχύος 2 Χ 40Α. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες στις οδούς των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κοίλων Κοζάνης: Την αντικατάσταση τουλάχιστον 15 φωτιστικών LED οδοφωτισμού με νέα φωτιστικά LED όμοιων προδιαγραφών, στην πανεπιστημιούπολη στα Κοίλα Κοζάνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας: Την αναδιάταξη του φωτισμού και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τα υπάρχοντα φωτιστικά της οροφής και την μετατόπιση τους ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των δύο χώρων. Την μετακίνηση των καλωδίων που βρίσκονταν στην περιοχή όπου κατασκευάστηκε η μεσοτοιχία εντός αντίστοιχων καναλιών και τη μεταφορά & επανατοποθέτηση των διακοπτών φωτισμού σε νέες θέσεις, ανάλογα με τη νέα διάταξη των χώρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας τα ακόλουθα υλικά: Νέα καλώδια για την τροφοδοσία των νέων διακοπών και φωτιστικών και συγκεκριμένα, καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 1,5 mm2 καθώς και καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 2,5 mm2 για την τροφοδοσία του αντίστοιχου ρευματοδότη. Ξεχωριστά κανάλια ασθενών όπου θα τοποθετήσει καλώδιο UTP Cat6 για τη δημιουργία γραμμής data, το οποίο θα συνδεθεί με την υπάρχουσα διπλή πρίζα δικτύου της αίθουσας. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας: Αποσύνδεση και αποξήλωση Πίνακα, Παροχών και Καναλιών αίθουσας 1ου Ορόφου και αποκατάσταση με τοποθέτηση νέου αντίστοιχου καλωδίου εντός καναλιού από διαφορετική διαδρομή έως τον πίνακα του 1ου Ορόφου για την τροφοδοσία του εξωτερικού φωτισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Γρεβενών: Μετά από υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας, των κατάλληλων σημείων, Τοποθέτηση & Εγκατάσταση Φωτοκυττάρων Ημέρας – Νύχτας στα πίλαρ του περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) και σύνδεσή τους με τα ηλεκτρικά κυκλώματα φωτισμού του χώρου. Ρύθμιση των φωτοκύτταρων ώστε να ενεργοποιούνται αυτόματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και να απενεργοποιούνται την ημέρα και αντίστοιχος έλεγχος ορθής λειτουργίας με δοκιμές του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Γρεβενών: Τοποθέτηση ξεχωριστού Αυτόματου Διαρροής για κάθε κυκλοφορητή των κύριων κλάδων των λεβήτων (ΡΛ1, ΡΛΕ, ΡΛ2) και των δύο καυστήρων για τον διαχωρισμό των κυκλωμάτων. Για την σύνδεση των νέων Αυτόματων Διαρροής θα πρέπει να διαχωριστούν τα κυκλώματα στον ηλεκτρικό πίνακα του λεβητοστασίου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αυτονομία των κυκλωμάτων από διαρροές με αποτέλεσμα την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. Με έλεγχο και δοκιμές για την επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού και της προστασίας από ηλεκτρικές διαρροές. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ο ανάδοχος δεσμεύεται να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες στο λεβητοστάσιο του κτιρίου Β στα Γρεβενά με τα ενδεδειγμένα από τους κανονισμούς εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υλικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Όλες οι ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες επιβάλλεται να πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας και όπου κρίνεται σκόπιμο, από την Τμήμα των Τεχνικών Υπηρεσιών, αυτές θα πραγματοποιούνται με τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Οι εργασίες, θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό του αναδόχου, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών και θα κατέχει τις αντίστοιχες επαγγελματικές άδειες που προβλέπονται από την νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Οι εργασίες θα γίνουν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του Π.Δ.Μ. και κατόπιν συνεννόησής και µε την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Οι εργασίες θα γίνονται πάντα παρουσία της Τεχνικής υπηρεσίας. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τον υπεύθυνο µε γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον δύο μέρες νωρίτερα πριν την επίσκεψή του για να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, της εργασίας καθώς και του προσωπικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης, όποιων ζημιών προκληθούν από υπαιτιότητά του στις εγκαταστάσεις και στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών, µε δικά του μέσα και προσωπικό, µε δική του οικονομική επιβάρυνση. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα απαραίτητα εργαλεία για την τέλεση των παραπάνω εργασιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Μαζί με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να προσκομίσουν Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας που εκδίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ μετά από επίσκεψη τους στα εν λόγω σημεία και κτήρια των εγκαταστάσεων του πανεπιστήμιου. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………