ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναγράφονται οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου απ’ αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

| Α/Α (α) | Προδιαγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Τεχνικές προδιαγραφές |  |  |  |
| 1.1.1 | Εργασίες : - Πλήρης έλεγχος του χώρου για πιθανά σημεία διαρροών. - Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην όμορη ηλεκτρική γραμμή ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντος χώρου. - Αποξήλωση κυβολίθων μετά προσοχής και αποθήκευσή τους για επαναχρησιμοποίηση. - Εκσκαφή δια χειρός για την πρόσβαση στο σημείο της διαρροής. - Αποκατάσταση της διαρροής του αγωγού PVC Φ63 ονομαστικής πίεσης 16 atm . - Δοκιμή εύρυθμης λειτουργίας του αγωγού. - Διαλογή των προϊόντων εκσκαφής και χρησιμοποίηση των κατάλληλων για επανεπίχωση του σκάμματος . - Συμπύκνωση των στρώσεων της επίχωσης σε στρώσεις όχι μεγαλύτερες των 25εκ (συμπλήρωση κατάλληλου υλικού επίχωσης εάν απαιτηθεί). - Διάστρωση άμμου θαλάσσης ως βάση, επανατοποθέτηση κυβολίθων και επαναφορά του χώρου στην προηγούμενη κατάσταση. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.2 | Αποκατάσταση: - Πλήρωση των αρμών των κυβολίθων μετά την αποκατάσταση της διαρροής (αισθητική αποκατάσταση). - Καθαρισμός των χώρων και απόδοση σε πλήρη λειτουργικότητα - Έλεγχος της αποτελεσματικής χρήσης των νέων τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.3 | Οι εργασίες περιλαμβάνουν την απομάκρυνση και ασφαλή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απόρριψη των υλικών που τυχόν θα προκύψουν καθώς και τον επιμελή καθαρισμό των χώρων των παραπάνω εργασιών. Τυχόν υλικά που θα χρειαστούν για τις επιδιορθώσεις, και μικροϋλικά κλπ. επιβαρύνουν τον ανάδοχο. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Δικαίωμα συμμετοχής |  |  |  |
| 2.1 | Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού του διαγωνιζομένου): Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας, του υποψήφιου αναδόχου στο κτήριο Β (Διδακτήριο) του ΠΔΜ στην Καστοριά η οποία θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΔΤΥΜ) του Πανεπιστημίου (τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ.: 2461056364 & 2461056360, email: technical@uowm.gr). | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 3. | Ποσότητα, τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
| 3.1 | Τόπος: Στο κτήριο Β (Διδακτήριο) του ΠΔΜ στην Καστοριά μετά από συνεννόηση με το τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών του Π.Δ.Μ.. Χρόνος παράδοσης: σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την απόφαση ανάθεσης μετά από τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Π.Δ.Μ | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………